医用电动锯需求

- 适用于各种骨科关节置换、手足踝关节手术中，针对骨组织的切割。

- 多点触压的锯片安装方式

- 配多种规格的锯片尺寸更好的满足了临床的需求。

- 人体工学设计，手感舒适不易疲劳。

- 一体化设计，密封性好，整机可以高温高压消毒。

- 高质量主机，低损耗，低噪音，耐磨损。

- 手控无极变速确保施术者操作更精确、更安全。

- 大容量镍氢电池，供电更持久、性能更稳定。

- 输 入 电 压∶110V-240V/50Hz

- 输 出 功率∶≥70W

- 电 池 容 量∶≥1800mA/h（免消毒电池，可拆卸）

- 额 定 摆 频∶0-18000rpm

- 充 电 电 压∶≥14.4V

- 灭 菌 方 式∶高温高压灭菌

- 灭 菌 温 度∶≥135℃

- 噪音∶<60db

- 温升∶<30℃

- 主机保修一年

- 配置清单：

- 主机1台

- 锯片4个

- 电池2个

- 充电器1个

消毒通道1个

参数响应表

| 序号 | 需求参数 | 响应实际参数 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

膝关节需求

- 膝关节

- 工作原理：钩板牵开膝关节手术切口，使术野充分暴露

- 适用范围：为膝关节手术的术野暴露提供了极大的方便，是全国大、中、小型医院广泛适用的骨科器械。

- 产品特点：操作简单，可实现单手操作

- 产品尺寸：

- 髌骨拉钩≥25cmmm

- 拉钩≥24cmmm

- 韧带拉钩≥32cm

- 双头拉钩≥14cm

- 膝关节拉钩≥23cm

- 膝关节撑开钳≥19cm

- 膝关节撑开钳≥21cm

参数响应表

| 序号 | 需求参数 | 响应实际参数 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

髋关节前路需求

1、髋关节前路

2、工作原理：钩板牵开膝关节手术切口，使术野充分暴露

3、适用范围：为膝关节手术的术野暴露提供了极大的方便，是全国大、中、小型医院广泛适用的骨科器械。

4、产品特点：操作简单，可实现单手操作

5、产品尺寸

- 股骨颈拉钩≥350mm

- 单齿髋臼拉钩≥350mm

- 眼镜蛇拉钩≥310mm

- 板式拉钩≥240mm

- 髋关节拉钩≥270mm

- 双头拉钩≥220mm

- T型柄骨鈎≥260mm

参数响应表

| 序号 | 需求参数 | 响应实际参数 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |