调研报价表

| 序号 | 名称 | 技术参数及性能（配置）要求 | 参数是否偏离 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基面、层面 | 1.基面处理：全场打磨,清理基面酸洗（盐酸浓度约为5-8%） 2.石英砂2层，要求60-80目 3.整个层面要求： 3.1篮球场地横向（短边）坡度≤0.8%，纵向（长边）坡度≤0.6%；两用球场横向（短边）坡度≤0.2%，纵向（长边）坡度≤0.4%；随意选点用3米直尺度量，凹陷≤5mm 3.2基层面平整坚实，密实度达95%以上，面漆涂布均匀、无气泡、无结块，有防滑处理 4.球场面积：32200mm*25000mm*1、30500mm*19200mm*1 |  | 平方米 | 1 |  |  |
|  | 地面漆 | 1.球场和缓冲区面漆要求为丙烯酸，符合国标GB/T 17598-2008，要求100%内稀酸类树脂成分，无毒，不含石棉，100%环保，为绿色环保产品 2.每层面漆的厚度要求2.0mm，施工层数要求6次（含划线） 3.场地配色要求： 蓝色#2586CA、绿色#186537、红色#B82126 4.篮球场长28m、宽15m、净空≥7.0m，缓冲区距端线≥1.5m、距边线≥1.5m，场标线宽50mm |  | 平方米 | 1 |  |  |
| 2 | 篮球架 | 1.要求可移动箱式篮球架 2.标准篮球架高度为3.05m， 3.篮球架须配有篮板、篮圈、篮网：篮板横宽 1.80m，竖高1.05m，下沿距地面2.90m；篮圈内缘直径≤0.45m，高:3.05m；篮网标准网长大于40cm 小于45cm 4.主杆材质要求优质方管 5.箱体底座带有四轮方便移动 6.能应对日常室外高温、日晒、雨淋等天气，质保期内不生锈、变形、破损 |  | 套 | 4 |  |  |
| 3 | 球场外围栏 | 1.围栏尺寸：165000mm*2500mm，高3m 2.钢管立柱、横梁要求本色钢管，立柱壁厚要求2.8mm，横梁壁厚要求2.5mm， 3.预埋件要求符合抗风系数及力学原理设计，钢板要求250x250x12mm厚 4.围网要求： 4.1网眼45mmx45mm，网径外3.9mm，内2.3mm 4.2网线内层使用直径2.3mm优质镀锌铁线，外层包表不脱色PVC塑胶层，外径3.9mm，美观、防锈、防霉、防水、坚韧、抗紫外线、全天侯、可塑性高 - 5.围网有同材质围网的门口4个，尺寸为宽2m高2m，要求隐藏门把手和门闩等突出部分 - 6.外围栏要求为墨绿色，使用特制钢管专用之油漆作底漆，喷涂2层 - 7.围网应在篮球场尺寸基础上向外延伸2米 |  | 平方米 | 1 |  |  |
| 4 | 灯具 | 1.灯具尺寸L450xW315xH225mm 2.2*160wLED灯头 3.灯珠数量:2颗80W 集成灯珠，白光 4.外壳材质:高纯度压铸铝+5MM钢化玻璃面盖 5.灯具防护等级:IP65 6.地面的水平照度300Lx |  | 支 | 24 |  |  |
| 5 | 灯杆和基础处理 | 灯杆要求： 1.高度要求：8m 2.厚度要求：3.0mm 3.灯杆外层镀锌处理 |  | 支 | 4 |  |  |
|  |  | 基础要求： 1.地面开挖及底板固定 2.安装地笼及配件 3.地面修复 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电路工程 | 最低配置： 1.线管要求联塑PVC线管 2.要求聚氯乙烯绝缘铜芯硬导线 3.配置：2*63A漏电开关，1*20A空气开关，不锈钢（304材质）带不锈钢锁电箱 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 总计（含税，元） |  |  |  |  |  |  |

报价公司：

联系人：

联系电话：

报价日期：

备注：

- 服务要求详见附件《采购需求书》

- 二、报价表需同时附上公司营业执照、公司资质等相关证件。

附件：采购需求书

- 一、响应供应商资质要求

- 1.需具备建筑工程总承包三级及以上资质，或者建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质，同时需具备有效期内的安全生产许可证。

2.响应供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织。

- 3.响应供应商应具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉。

- 二、技术参数要求

- 1.详见报价表。

★ 2.场地描述：本项目为翻新项目，包括篮球场2个，球场尺寸为：32200mm*25000mm1个、30500mm*19200mm1个，场内面积约1360㎡。

- 3.篮球场须符合国际篮球联合会标准（FIBA）。

- 4.所用材料须符合或高于国家强制性国家标准（GB）/推荐性国家标准(GB/T)。

三、交货期

交货期为从合同签订之日算起45天内。

四、项目报价说明

本次响应报价应为人民币含税全包价，包括货物价格、包装费、安装费、高空作业费、场地清理费、运杂费、保险费、卸车费、安装费、配合费、检测费、配送费、器械费、税金及本项目执行过程中需要的所有费用，采购人不再另行支付。

五、翻新要求

★1.施工团队到采购人指定位置（院内篮球场）进行施工。

★2.施工时间为：07:30—12:00，14:30—20:00。

- ★3.成交供应商应为所派工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员配置安全设施及购买人身意外伤害保险。成交供应商在开展工作过程中造成其工作人员、第三方的所有意外事故和责任均由成交供应商负责。

六、质保期

★1.质保期 3 年，质保期自验收合格之日起计算，质保期内成交供应商须进行质量“三包”。