采购需求

- 按国家相关规范要求，损伤性医疗废物必须使用利器盒进行收集、盛装和转运，为满足临床科室需求，采购不同规格、不同形状的利器盒供科室合理选用。利器盒的参数应符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ 421-2008）的相关要求：

- ★(1).利器盒整体为硬制材料制成，密封，以保证利器盒在正常使用的情况下，盒内盛装的锐利器具不撒漏，利器盒一旦被封口，则无法在不破坏的情况下被再次打开（需提供检验报告或相关证明材料）；

- ★(2).利器盒能防刺穿，其盛装的注射器针头、破碎玻璃片等锐利器具不能刺穿利器盒；（需提供检验报告或相关证明材料）

- (3).满盛装量的利器盒从1.2m高处垂直跌落至水泥地面，连续3次，利器盒不会出现破裂、被刺穿等情况；

- ★(4).利器盒易于焚烧，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料作为制造原材料； （需提供检验报告或相关证明材料）

- ★(5).利器盒整体颜色为黄色或淡黄色，在盒体侧面注明“损伤性废物”等警示字样； （需提供检验报告或相关证明材料）

- ★(6).利器盒上应印制医疗废物警示标识； （需提供检验报告或相关证明材料）

- .利器盒上有使用部门、使用日期等填写项，并有盛装上限标记。

报价单

- 货物清单：

| 序号 | 采购物品 | 规格 | 单位 | 预估用量 | 报价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料利器盒 | 1L | 个 | 1200 |  |
| 2 | 塑料利器盒 | 2L | 个 | 200 |  |
| 3 | 塑料利器盒 | 3L | 个 | 1100 |  |
| 4 | 塑料利器盒 | 5L | 个 | 7000 |  |
| 5 | 塑料利器盒 | 8L | 个 | 6000 |  |
| 6 | 塑料利器盒 | 15L | 个 | 11000 |  |
| 7 | 塑料利器盒 | 15L（方形） | 个 | 200 |  |
| 8 | 塑料利器盒 | 25L（方形） | 个 | 200 |  |

公司名称（盖章）：

联系人：

联系方式：