用户需求书

一、项目概况

项目名称：中山市小榄人民医院视频监控系统存储阵列扩容项目

我院现有视频监控系统采用海康威视存储阵列，当前存储容量已无法满足实际使用需求。为保障监控数据正常存储与调取，需在原有视频监控系统基础上新增一台48盘位存储设备，并配置10块20T硬盘。本次扩容升级后，新增存储设备需与原有视频平台完成对接，对原有平台全部监控，按甲方需求分配到12台存储上实现统一管理。

二、货物采购清单及其技术参数要求

| 序号 | 货物名称 | 采购 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储阵列 | 1套 | - 1、存储阵列（含10块20T硬盘），每块标称容量：20TB - 2、处理器：不少于1颗64位多核处理器 - 3、指示灯：设备具备不少于1个定位灯、1个电源灯、1个设备报警灯、1个就绪灯、1个网络状态灯、1个系统盘状态灯、1个硬盘状态灯，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。设备左右侧面各2个抬手，具备前面板抽拉标签卡 - 4、系统内存：≥24GB（可扩展至64GB） - 5、系统存储：系统盘：不少于1块240GB SSD；数据盘：不少于1块960GB SSD（数据存储） - 6、接口：存储接口：不少于36个SATA接口，支持硬盘热插拔；网络接口：不少于4个2.5G数据网口，不少于1个千兆管理口；其他接口：不少于1个COM，不少于2个USB2.0，不少于2个USB3.0，不少于1个VGA，不少于1个HDMI - 7、整机电源：800W，1+1冗余电源 - 8、以文搜图：不少于550路 - 9、视频性能：最大支持接入不少于550路（最大接入带宽1375Mbps） - 10、图片性能：最大支持不少于50张/S（单张图片500KB） - 11、回放性能：最大支持不少于55路2Mbps - 12、事件录像：最大支持不少于200路2Mbps - 13、算法引擎：设备内置大模型算法引擎，支持对目标图像和自然语言的多模态大模型建模，建立目标图像和自然语言的对应关系，目标包括人、车、非机动车及其附属物品 - 14、建模性能：支持接入智能相机、结构化相机、抓拍机，对图片中的目标进行多模态大模型建模，目标图片大模型建模性能不小于40张/s - 15、大模型图文建模：内置大模型算法引擎，支持对目标图像和自然语言的多模态大模型建模，建立目标图像和自然语言的对应关系 - 16、大模型以文搜图：内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标 - 17、图文搜索引擎：内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；搜索文本支持32个以内文字 - 18、二次检索：支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图，对目标进行二次精准检索定位，还原目标的跨通道行动轨迹 - 19、模型微调：支持对搜索结果进行快速标定和文本微调训练，提升文本搜图和预警效果 - 20、搜索结果精准定位：支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图，对目标进行二次精准检索定位，还原目标的跨通道行动轨迹 - 21、搜索结果快速筛选：以文搜图检索结果支持以相似度、时间、通道等条件对检出录像/图片进行排序或筛选 - 22、混合直存：支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式 - 23、视图存储：支持视频流、图片直写；支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议；支持VRAID、RAID0、1、5、6、10等多种RAID模式；支持RAID降级可读写(VRAID)，支持全局热备；支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复；支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式；支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询；支持视频回放功能，正序回放、定位回放、倍速回放等功能 - 24、每个控制单元支持双系统应用，系统盘支持RAID1模式，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作。支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1 - 25、硬盘接口类型：SATA3.0接口 - 26、硬盘转速：7200RPM - 27、硬盘缓存：传输速率285 MB/s，512MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧 |  |